ArcGIS gyakorlati jegy 2009

Feladat: a megadott munkaterület digitalizálása, a térképi adatbázis felépítése, tematikus réteg készítése

.

Bemutatandó az utolsó órán az adatbázis és a térkép (mxd).

Munkamenet:

ArcCatalog

Personal geodatabase létrehozása, az adatbázis neve a hallgató kódja 
(EHA – Pl: CSBMADT).

Feature dataset létrehozása, EOV vetületben

Feature class-ok létrehozása.

ArcMap

Keret megrajzolása

Raszter georeferálása (34_Tamási.jpg vagy 52_Sarvar.jpg)

Feature class-ok digitalizálása

Tematikus réteg létrehozása

A munkaterület középpontja a hallgató neve mellett található XY koordináta. A munkaterület  mérete 8000 m * 8000 m-es  négyzet.

terinfo_2009_2_felev.xls /területek

Digitalizálandó:

- Település belterületi határa, attribútum a település neve, ez label formájában meg kell jelenjen a térképen.

- Utak, attribútum az út kategóriája (1= főút, 2=alsórendű út, ….)

- Növényzet határa (területi elem), attribútum a növényzet neve

- Szintvonal, attribútum a szintvonal értéke (Z)

Tematikus réteg:

a.) Magyarország belterületi térképéből (határ+centroid) terület generálása, a terület népesség szerinti színezése, a hallgatót érintő rész kivágása (clip). 
mo200_kulter.mdb

b.) A szintvonal és a keret felhasználásával domborzat kategória réteg generálása. (szintvonal, keret + szintközhöz tartozó Z /centroid/)